包头师范学院实验室安全检查实施方案（征求意见稿）

根据《包头师范学院安全生产大检查实施方案》，为在全校落实实验室安全检查工作，特制定本实施方案。

一、工作目标

进一步落实学校实验室安全管理各项规章制度，通过开展实验室安全检查，全面排查、治理学校实验室安全隐患，及时处理存在的突出问题，建立实验室隐患排查治理机制，健全实验室安全管理各项制度，使师生安全意识和防范能力明显增强、实验室设施仪器设备的安全隐患明显减少、实验室环境及安全状况明显改善，进一步强化实验室安全教育，杜绝实验室安全事故的发生。

二、组织领导

实验室安全检查工作在学校统一领导下，由各职能部门进行宏观监控，各二级学院负责具体实施。各二级学院成立实验室安全检查领导小组，组长为二级学院院长，副组长为二级学院教学院长，具体责任人为实验室主任，成员为所有使用实验室的实验员和教师。

三、检查范围及内容

检查范围为全校所有实验室，包括各二级学院教学实验室及准备室、开放实验室、仪器和药品库。

检查内容见下表：

| 序号 | 项目 | 重点检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度建设 | 规章制度、操作规程等是否齐全、上墙 实验室安全责任制是否健全 是否有应急预案（化学、生物、辐射） |  |
| 3 | 安全检查台账 | 实验室建立安全检查台账、记录问题及整改完成情况 |  |
| 4 | 卫生环境 | 是否有该废弃处理的物品没有及时清理现象（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等） 实验室操作台、水池卫生是否及时清理 实验室内是否有停放电动车、自行车等现象 实验室内是否有烧煮食物、用餐现象 实验室内是否有堆放私人物品现象 是否有人在实验室夜间不归现象 |  |
| 5 | 消防安全 | 消防器材配置是否合理 消防通道是否通畅 是否有堵塞消防通道和在公共通道中堆放仪器、物品等现象 是否存在未经批准使用明火现象 |  |
| 6 | 电气安全 | 是否有电路容量不适用高功率的设备现象 是否有乱拉乱接电线、使用花线、使用木质配电板现象 是否有插线板、电线老化现象 是否有多个大功率仪器使用一个接线板的现象 是否存在仪器使用完后，未及时关闭电源的现象 是否存在接线板直接放在地面的现象 是否超期服役、故障情况 |  |
| 7 | 烘箱、电炉 | 烘箱、干燥箱等附近是否有气体钢瓶、易燃易爆化学品等 是否有影响烘箱、干燥箱等散热的现象（如在其周围堆放杂物） 是否存在使用干燥箱进行烘烤时，无人值守现象 |  |
| 8 | 防盗安全 | 是否存在门开着但无人值守的现象 剧毒品、病原微生物、放射源等存放点是否有防盗和监控设施 |  |
| 9 | 化学试剂 | 存放地点是否安全? 酸缸与碱缸的安全（是否有标识？放置位置合理安全？加盖？） 是否存在大桶试剂堆放 是否存在大量化学药品、有机溶剂混放 是否存在标签不明的化学试剂 是否存在试剂瓶盖打开放置的现象 |  |
| 10 | 危险化学品和易燃易爆品 | 是否执行“五双”管理制度（双人收发、双人使用、双人运输、双人双锁保管） |  |
| 11 | 三废排放 | 是否配备了实验废弃物分类容器 是否存在实验废弃物和生活垃圾混放的现象 是否发现向下水道倾倒废旧化学试剂等的现象 是否存在在实验室门外堆放实验室废弃物的现象 是否存在随意排放有毒有害气体现象 是否存在废旧化学试剂、药品不按要求、不及时处理、堆放现象 |  |
| 12 | 冰箱安全 | 贮存化学试剂的机械有霜冰箱是否有防爆改造 机械无霜冰箱不得贮存化学试剂（必须停止使用） 是否有过期没有报废的冰箱 新购机械冰箱是否贮存化学试剂 是否存在影响冰箱散热的现象（如在冰箱周围堆放杂物现象） 是否存在在冰箱放置食品的现象 |  |
| 13 | 气体钢瓶及压力容器 | 是否存放残余废气钢瓶 是否存在气体钢瓶未固定的现象 是否存在危险气体钢瓶混放（主要指可燃性气体与氧气等助燃气体混放）的现象 是否存在危险气体钢瓶存放点通风不够的现象 是否存在大量气体钢瓶堆放的现象 是否存在忘关安全阀现象 是否有相应的气体标识 存放在独立气体钢瓶室的钢瓶连接时是否规范 是否对气体连接管路进行检漏 独立的气体钢瓶室是否有专人管理 |  |
| 14 | 生化安全 | 是否有相应操作规程 是否按规定实验 是否将实验废弃物进行分类处置 有害微生物实验室是否安全（包括采购、保存、实验、废弃物处置等方面） 有毒有害生物实验废弃物是否经高温高压灭菌 |  |
| 15 | 水 | 下水道畅通，是否存在下水道堵塞现象 化学冷却冷凝系统的橡胶管是否老化或连接不够牢固 是否存在自来水开着，无人值守现象 是否存在水龙头、水管、皮管老化破损现象 |  |

四、实施步骤

1、二级学院自查，并将检查结果报教务处备案

2、教务处每月进行一次实验室安全抽查

3、教务处配合各二级学院根据安全检查情况反馈进行整改

4、各二级学院实验室安全检查领导小组验收整改成果

五、实施要求

建议全校各二级学院实验室安全的总责任人由二级学院院长担任，教学实验室及准备室安全的具体责任人为各教学实验中心主任，信息员为各实验室实验员；开放实验室安全的具体责任人为实验中心主任，危险化学品、易燃易爆品、特种设备（压力容器）安全的具体责任人为各实验中心库管和各物品所属实验室实验员。

各实验室要制定安全检查的专门制度，建立实验室安全检查台帐，每周进行一次彻底的安全排查，汇总一周的实验室安全情况，按照各实验室管理规范，进行设备、仪器、药品、制剂等的安全隐患等排查，并及时记入安全检查台账，及时汇总、报告，及时排除。各学院每月将实验室使用及安全情况向教务处汇报一次。

教务处每月进行一次实验室大抽查，并建立检查台帐，及时解决实验室存在的各种问题，特别是安全隐患问题，安全隐患及时排除，不具备排除条件的及时报送学校安全主管部门。

包头师范学院教务处